SAR simulation environment Manuale utente Versione 40 - Edizione bilingue Autori: Zoe Betta e Antonio Sgorbissa

# Contenuti

1. Scopo e campo di applicazione

2. Installazione e primo avvio

3. Avvio rapido

4. Configurazione dell’esperimento

5. Progettazione degli esperimenti

6. Esecuzione e osservazione

7. File di output

8. Metriche e interpretazione

9. Cartella di lavoro delle analisi statistiche

10. Checklist di riproducibilità

11. Risoluzione dei problemi

12. Struttura dei file

# 1. Scopo e campo di applicazione

SAR simulation environment è un’applicazione Python per valutare strategie di esplorazione Search and Rescue multipiano con un robot quadrupede simulato. Il software genera edifici riproducibili, esegue tutte le condizioni Fw e Opt richieste sullo stesso ambiente e sulla stessa posa iniziale, visualizza l’esplorazione ed esporta statistiche descrittive e inferenziali.

Principio fondamentale Nello stesso edificio, ogni condizione Fw x Opt usa la medesima geometria e la stessa posa iniziale validata. I confronti tra condizioni risultano quindi equi e riproducibili.

# 2. Installazione e primo avvio

## 2.1 Requisiti

Python 3.10 o successivo.

Un ambiente desktop per Tkinter, Pygame, Matplotlib e la finestra Panda3D opzionale.

Una GPU è consigliata, ma non obbligatoria, per la vista 3D.

## 2.2 Installazione delle dipendenze

Aprire un terminale nella cartella della distribuzione. È consigliato un ambiente virtuale:

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate   # Windows

source .venv/bin/activate   # Linux/macOS

python -m pip install -r requirements.txt

## 2.3 Avvio del programma

python main.py

La schermata iniziale mostra il logo SAR, il titolo, gli autori e la selezione della lingua. Scegliere English o Italiano e premere Continua. La scelta si applica alla configurazione, al viewer, alle finestre dei risultati e ai messaggi della console. Apri manuale apre il PDF corrispondente alla lingua selezionata.

# 3. Avvio rapido

Eseguire python main.py.

Selezionare Italiano e premere Continua.

Per una prova rapida, impostare Numero di edifici casuali a 1 e Tr a 60 s.

Premere Avvia simulazione.

Usare SPAZIO per la pausa, i tasti 1-4 per la velocità e Max Turbo per l’esecuzione più rapida.

Esaminare le tabelle finali e i file CSV e XLSX generati.

# 4. Configurazione dell’esperimento

La finestra è divisa in parametri del batch, pesi fissi del planner e impostazioni dell’ambiente. Solo Fw e Opt producono il prodotto cartesiano delle condizioni; tutti gli altri valori restano invariati nel batch.

## 4.1 Parametri del batch

| Opzione | Default | Significato e indicazioni |
| --- | --- | --- |
| Numero di piani N | 4 | Numero di piani in ogni edificio. Minimo: 2. |
| Durata della run Tr [s] | 600 | Budget temporale totale assegnato a un episodio. |
| Costo cambio piano Ts [s] | 60 | Tempo sottratto al budget a ogni cambio piano. Non incrementa t_expl. |
| Numero di edifici casuali | 5 | Seed indipendenti. Aumentare il valore per confronti statistici stabili. |
| Seed iniziale globale | 0 | Seed del primo edificio. L’edificio i usa base_seed + i. |
| Fw combinatorio | 0; 0.3; 1 | Uno o più valori non negativi separati da punto e virgola o virgola. |
| Opt combinatorio | ON; OFF | Una o entrambe le modalità. Sono eseguite tutte le combinazioni Fw x Opt. |

## 4.2 Pesi fissi del planner

| Parametro | Default | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| Iw | 1 | Premia il guadagno di informazione atteso della frontiera. |
| Dw | 1 | Penalizza la distanza di viaggio. |
| Vw | 0.3 | Penalizza il termine di vicinanza del planner. |
| Cw | 3 | Penalità di curvatura con Opt=ON; limita percorsi inutilmente curvi. |
| Ow | 8 | Penalità di orientamento con Opt=ON; limita deviazioni dalla direzione preferita. |
| Wp | 24 | Premio di persistenza della frontiera; riduce cambi rapidi del target. |
| Ms | 1 | Vantaggio minimo richiesto per cambiare target. |

Indicazione sperimentale Quando possibile, modificare una sola famiglia di parametri alla volta. Registrare tutti i valori, il seed e la versione del software nel diario di laboratorio.

## 4.3 Impostazioni dell’ambiente

| Opzione | Scelte | Significato |
| --- | --- | --- |
| Topologia | Piani tipo ufficio / Topologia libera | I piani tipo ufficio contengono stanze e corridoi; la topologia libera è meno strutturata. |
| Aggiungi sedie, tavoli e macerie | Abilitato / Disabilitato | Aggiunge ostacoli fisici e i corrispondenti elementi visivi 2D/3D. |
| Densità oggetti | 1-4 | Scala la quantità di ostacoli. Valori elevati rendono navigazione e generazione più impegnative. |

# 5. Progettazione degli esperimenti

## 5.1 Numero di episodi

Episodi totali = numero di edifici x numero di valori Fw x numero di valori Opt. Per esempio, 170 edifici, tre valori Fw e due valori Opt producono 1.020 episodi.

## 5.2 Confronti equi

Per ogni edificio il programma valida una posa iniziale utilizzabile in tutte le condizioni. Edificio e posa vengono riutilizzati per l’intero batch Fw x Opt. Se il robot non riesce a pianificare un percorso o a traslare nell’intervallo diagnostico, viene selezionata una nuova posa prima di accettare qualsiasi episodio di quell’edificio.

## 5.3 Dimensioni suggerite

| Scopo | Configurazione suggerita |
| --- | --- |
| Controllo interfaccia | 1 edificio, Tr=30-60 s, un valore Fw e un valore Opt. |
| Studio pilota | 10-30 edifici con tutte le condizioni previste. |
| Esperimento per pubblicazione | Usare un numero sufficiente di edifici; mantenere gli stessi edifici tra condizioni e riportare il disegno completo. |

# 6. Esecuzione e osservazione

| Controllo | Azione |
| --- | --- |
| SPAZIO | Mette in pausa o riprende l’episodio. |
| 1 / 2 / 3 / 4 | Imposta la velocità 1x, 2x, 4x o 8x. |
| Max Turbo | Congela il rendering ed esegue i passi simulati alla massima velocità possibile. |
| Abilita vista 3D | Apre la telecamera Panda3D in prima persona per l’edificio corrente. |
| ESC | Termina l’episodio corrente. |

Il pannello sinistro mostra la geometria ground truth continua. Il pannello destro mostra la mappa probabilistica e semantica costruita dal robot. La legenda separa ambiente reale, robot e sensori, pianificazione e stati della mappa interna.

## 6.1 Diagnostica dello start

Prima del batch di un edificio, una breve esecuzione invisibile verifica che il robot riesca a pianificare e a traslare. L’avanzamento è mostrato nel viewer persistente. Un watchdog impedisce che mappe patologiche facciano apparire il programma bloccato.

## 6.2 Max Turbo e vista 3D

Max Turbo sospende il rendering costoso ma non modifica il passo fisico deterministico. La preferenza della vista 3D viene conservata e la finestra Panda3D viene ripristinata quando Max Turbo viene disattivato, se era stata abilitata.

# 7. File di output

| File | Contenuto |
| --- | --- |
| sar_simulation_results.csv | Una riga per episodio: configurazione, coverage, attività tra piani, tempo e metriche SAR. |
| sar_simulation_condition_statistics.csv | Medie e SD campionarie di Af, Af* e Atot per ogni condizione Fw/Opt. |
| sar_simulation_time_area_relationship.csv | Correlazioni, regressione, selezione del modello e conclusioni per t_expl e Atot. |
| sar_simulation_analysis.xlsx | Risultati grezzi, riepiloghi, ANOVA, Tukey-Kramer, Welch, analisi per Fw, modelli tempo-area e note. |

# 8. Metriche e interpretazione

| Metrica | Definizione | Interpretazione |
| --- | --- | --- |
| Af | Media della percentuale esplorata sui piani visitati. | Quanto accuratamente sono stati coperti i piani raggiunti. |
| Af* | Percentuale esplorata sul piano iniziale. | Copertura del piano di partenza. |
| Atot | Area esplorata divisa per l’area esplorabile totale di tutti i piani. | Misura globale principale. |
| Vf | Numero di piani distinti visitati. | Estensione verticale dell’esplorazione. |
| Cf | Numero di cambi piano. | Frequenza degli spostamenti verticali. |
| t_expl | Tempo simulato effettivamente dedicato all’esplorazione. | Ts riduce il budget ma non viene aggiunto a t_expl. |
| TP / FP / FN / TN | Valori della matrice di confusione per il rilevamento delle vittime. | Usati per sensibilità, specificità, balanced accuracy e MCC. |

## 8.1 Interpretazione congiunta

Un Af elevato con Atot basso può indicare che il robot ha esplorato molto bene pochi piani. Vf o Cf elevati non implicano automaticamente Atot elevato, perché le transizioni consumano Ts. La strategia desiderata bilancia copertura locale e passaggio tempestivo agli altri piani.

# 9. Cartella di lavoro delle analisi statistiche

| Foglio | Interpretazione |
| --- | --- |
| Run results | Osservazioni per episodio, utilizzabili per analisi e grafici personalizzati. |
| Condition stats | Statistiche descrittive per ogni condizione Fw/Opt. |
| ANOVA conditions | ANOVA omnibus tra tutte le condizioni. Un p significativo indica almeno una differenza. |
| Tukey conditions | Confronti pairwise; usare p_bonferroni o reject_0.05_bonferroni. |
| Welch Opt | Opt=ON contro Opt=OFF aggregando Fw; Hedges g è l’effect size. |
| ANOVA Fw | Confronto tra livelli Fw aggregando Opt; eta squared è l’effect size omnibus. |
| Tukey Fw | Confronti pairwise tra Fw con Bonferroni e Hedges g. |
| Time-area relation | Pearson, Spearman, pendenza lineare, modello selezionato e conclusione per t_expl e Atot. |
| Time-area models | Diagnostica per modelli lineare, quadratico, logaritmico, radice quadrata ed esponenziale saturante. |
| Notes | Definizioni e indicazioni interpretative. |

## 9.1 Effect size

L’ANOVA usa eta squared: quota di varianza totale associata all’appartenenza ai gruppi.

Welch e Tukey-Kramer usano Hedges g: differenza standardizzata corretta per il bias tra due medie.

Significatività statistica e rilevanza pratica sono complementari; riportare p-value ed effect size.

## 9.2 Relazione tempo-area

Il software confronta modelli lineare, quadratico, logaritmico, radice quadrata ed esponenziale saturante tramite AICc. Un modello non lineare viene selezionato solo se il vantaggio è sufficiente; altrimenti viene mantenuta la descrizione lineare più parsimoniosa.

# 10. Checklist di riproducibilità

Archiviare la distribuzione completa e requirements.txt.

Registrare tutti i valori di configurazione e la versione del software.

Conservare il seed iniziale e il numero di edifici.

Usare gli stessi edifici in tutte le condizioni confrontate.

Copiare o rinominare i file di output prima di un nuovo esperimento nella stessa cartella.

Riportare metriche, test statistici, correzione per confronti multipli ed effect size.

# 11. Risoluzione dei problemi

| Problema | Soluzione |
| --- | --- |
| Pygame non installato | Eseguire python -m pip install pygame-ce o reinstallare requirements.txt. |
| La vista 3D non si apre | Installare Panda3D, aggiornare i driver grafici e provare fuori da desktop remoto. |
| Edificio non inizializzabile | Ridurre la densità oggetti o cambiare seed; gli errori strutturali sono riportati esplicitamente. |
| Lentezza tra due edifici | La diagnostica sta validando l’edificio successivo. Osservare la barra o abilitare Max Turbo. |
| Test inferenziali poco informativi | Aumentare il numero di edifici per avere osservazioni ripetute in ogni condizione. |
| File sovrascritti | Spostare o rinominare CSV/XLSX prima dell’esperimento successivo. |

# 12. Struttura dei file

main.py orchestra l’esperimento; gui.py implementa le interfacce Tk, Pygame e Matplotlib; simulation.py contiene lo stato della run e le metriche; building.py genera gli ambienti; planner.py seleziona le frontiere; robot.py implementa sensori e movimento; camera3d.py renderizza la vista in prima persona; statistical_analysis.py crea analisi ed export Excel; i18n.py contiene le traduzioni; welcome.py implementa la schermata iniziale bilingue.